Formelsammlung aus den Übungen FS 2022

| Übung 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anfahrweg san=12∙aan⋅tan2 | Fahrweg Mitte (a = 0) sm=vmax⋅t | Bremsweg sbr=12∙abr⋅tbr2 |  | DS=Durchmesser Scheibe L=Last h=Höhe MLs=Lastmoment Scheibe ML=Lastmoments MB=Beschleunigungsmoment i=Getriebefaktor FL= Gewichts Last g=9.81 t=Zeit s=Weg v=Geschwindigkeit J=Trägheitsmoment | [m] [kg] [m] [Nm] [Nm] [Nm] - [N] - [s] [m] [m/s] [kg ∙m2] |
| Anfahrzeit tan=vmaxaan | Fahrzeit Mitte (a = 0) tm=svmax | Bremszeit tbr=vmaxabr |  |  |  |
| Lastmoment ML=1i⋅MLs MLs=Ds2⋅FL FL=L⋅g | Motormoment MM=ML-MB |  |  |  |  |
| Beschleunigungsmoment an der Welle des Motors MB=1i⋅MBS+MBL = 1i⋅JS⋅α+L⋅a⋅DS2 = 1i⋅JS⋅aDS/2+L⋅a⋅DS2 |  |  |  |  |  |

| Übung 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trägheitsmoment Hohlzylinders JHZ=m⋅ra2+ri22 | Trägheitsmoment Vollzylinder JVZ=m⋅ra22 |  |  |  |
| Trägheitsmoment Rotor JR=JVZ+JHZ | Bremsmoment MB=J⋅π30⋅ndt |  |  |  |
| Trägheitsmoment Schwungrades JS=tb2-tb1tb1⋅JR JS=mS⋅raS2+riS22 | Gewichtskraft Schwungrades FG=mS⋅g | J=Trägheitsmoment FG=Gewichtskraft m=Masse tb=Auslaufzeit | [kg ∙m2] [N] kg [s] |  |
| Auslaufzeit tb1 ohne Schwungrad tb1=-JR⋅π30∙n0MB | Auslaufzeit tb2 mit Schwungrad tb2=-JR+JS⋅π30⋅n0MB |  |  |  |

| Übung 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trägheit des Systems ML=JL∙ωdt | Reibung ML=K∙sign⁡(Ω(t)) |  | ML=Lastmoments ω= Winkelgeschwindigkeit K=Moment JL=Trägheitsmoment Last PL=Leistung bei Last | [Nm] [π/s] [Nm] [kg ∙m2] [W] |
| Konstantes Moment ML=K | Trägheit und Reibung ML=JL∙ωdt+K∙sign⁡(Ω(t)) |  |  |  |
| Trägheit und konstantes Moment ML=JL∙ωdt+K | Leistungsbedarf PL=ML⋅ω |  |  |  |
| Vereinfachung der Ableitung ωdt=ωΔt=ωi+1-ωiti+1-ti |  | sign⁡(ω(t)) Funktion macht aus ω 1,0, -1 ω>0 →1 ω=0 →0 ω<0 =-1 |  |  |

| Übung 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klossche Gleichung MM(nAP)MK=2ssK+sKs | Kippschlupf sK=ns-nkns |  | Schlupf s=ns-nAPns |  |  | s=Schlupf MM=Motorenmoment bei n MK=Kippmoment ML=Lastmoment MbAV=Average a Moment p =Steigung tan=Anlaufzeit bis bei nAP ns=Drehzahl Stator nAP=Drehzahl Arbeitpunkt nK=Kipp Drehzahl |  |  | [Nm] [Nm] [Nm] [Nm] [Nm/n] [s] [min-1] min-1 [min-1] |
| Lastmoments Linie bei n MLn=p⋅n+MLA oder MLn=-p2±p22-MLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motorenmoment bei nAP / n MM(nAP)=2∙MKssK+sKs MMn=2⋅MK⋅ns⋅sK⋅ns-nns-n2+ns⋅sK2 |  |  |  | Anlaufzeit tan=π∙J30∙0nAP1MMx-MLx dx Mittelwert des Beschleunigungsmoments [Nm] MbAV=π30∙J∙nAPtan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | nAP: MM = ML |  |  |
| Übung 4 Statische Stabilität |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MB=MM- ML Stabil: MBdn <0 Oder Links und rechts von Arbeitspunkt schauen Und Pfeile einzeichnen MM > ML = → ML > MM = ← |  |  |  |  |  |  |  | A = Stabil B = Instabil C = Stabil |  |

| Übung 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Förderbandgeschwindigkeit vF=πnAP30⋅rT Mit Getriebe vF =πnAP30⋅i⋅rT |  | Kiesmasse m=ρ⋅Q⋅lvF | Winkelgeschwindigkeit ω=πn30 Radius rT=vFωT Gewichtskraft FG= m∙9.81 |  | ω=Winkel Gew. D=Durchmesser nAp=Drehzahl Arbeitpunkt m=Masse ρ=Dichte Q=Volumenstrom l=Länge Band i=Getriebefaktor rT=Raidus tragend P=Leistung vF=Gew. Band Trägheitmomente JL= Last JM=Motor J=Ges. bei Motor | [π/s] [m] [min-1] [kg] [kg/m3] [m3/ s] [m] [m] [W] [m/ s] [kg∙m2] [kg∙m2] [kg∙m2] |
| Hangabtriebskraft FH=FG⋅sin(α) |  | Lastmoment ML=FH⋅rTi |  |  |  |  |
| Mech. Leistung PL =ML⋅π∙nAP30 | Last Trägheitsmoment JL=m⋅rT2 |  |  | J für Anlaufzeit J=JM+JLi2 |  |  |
| Optimaler Getriebfaktor iop=JLJM | Anlaufzeit tan=π∙J30∙0nAP1MMx-MLx dx |  |  |  |  |  |
| Elektische Leistung Pel=3⋅U⋅I⋅cosφ | Verlustleistung PV=Pel-PL |  | Wirkungsgrad [%] η=PwPel⋅100 |  |  |  |

| Übung 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effektivwert der Vorschubkraft Feff=F12⋅t1+F22⋅t2+⋯+F72⋅t7t1+t2+⋯+t7 |  |  |  |  |  |
| Übersetzung Faktor Sp zu S us = vω = h2π | Zeit 1 Spindelumdrehung ts = 2πω = hv |  |  | h=Gewindesteigung v=Gew. Translation ω=Winkel Gew. Name x : xs=Schlitten xsp=Spindel xG=Getriebe m=Masse η=Wirkungsgrad u=Übersetzungsfaktoren uGopt=Getriebefaktor Optimal vEil=Max Geschwindigkeit tb=Zeit 0 → vEil Trägheitsmomente J1=Ritzel 1 J2=Ritzel 2 | [m-1] [m/ s] [π/s] [kg] - - - [m/ s] [s] [kg∙m2] [kg∙m2] |
| Umsetzfaktor Welle II zu Welle I uG= ωIIωI = nII nI | Moment auf Wellen I und II MII=Feff⋅usηs MI=MII⋅uGηG=Feff⋅us∙uGηs⋅ηG |  |  |  |  |
| Effektiv Motormoment Meff=Feff⋅us⋅uGηG⋅ηsp | Max Motorendrehzahl nmax=30⋅vEilπ∙uG∙us ωmax=π∙nmax30 |  |  |  |  |
| Max Winkelbescheunigung αmax=π∙nmaxtb∙30 | Lastträgheitsmoment bei Welle I von gesamten Welle II JII '= uG2⋅JIIges = uG2⋅J2+Jsp+Js Mit Jsp=12⋅msp⋅r2 Mit Js=ms∙us2 |  |  |  |  |
| Erforderliche Überlastbarkeit eF eF= MmaxMeff | Lastträgheitsmoment von Welle I JIges=J1+JI JI=12⋅mI⋅r2 |  |  |  |  |
| Max Motorenmoment Jges= JII'+JIges = JII'+uGopt2∙JIIges = 2⋅JII' wobei uGopt=JIgesJIIges Mmax=Jges⋅αmaxηG⋅ηsp |  |  |  |  |  |

| Praktikum 1: Dynamisches Verhalten einer Gleichstrommaschine Formeln |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ss | ss |  |  |  |
| Motorenmoment MM=Ia⋅Ψ=U⋅ΨRA-2πΨ2RA⋅n | Anlaufmoment MA=U⋅ΨRA-2πΨ2RA⋅0=U⋅ΨRa |  | n=Drehzahl Ψ=Magnetischer Induktions Fluss Ψ=Oder auch T∙m2,Wb E=Energie M=Moment R=Widerstand I=Stromstärke U=Spannung xA=Anlauf xe=Anlauf | [min-1] V∙s Nm Ω A V |
| Ue=Re⋅Ie+Le⋅dIedt | Anlaufspannung UA=RA⋅IA+LA⋅IAdt+E |  |  |  |
| E=ω⋅Ψ dddddddddddd | Leerlaufdrehzahl n0=U2πΨ 0=U⋅ΨRa-2πΨ2Ra⋅n0 |  |  |  |
| Fragen |  |  |  |  |
| - Aus- Anlaufzeit länger mit Schwungrad - Motor wird mit Elektrische Rückspeisung gebremst |  |  |  |  |

| Praktikum 2: Asynchronmaschine mit Frequenzumrichter |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| snchr. Motordrehzahl nNsyn=fN⋅60p | Schlupffrequenz fS=fN⋅nNsyn -nnnNsyn |  |  | fs=Schlupffrequenz fN= Nennfrequenz nNsyn=snchr. Motordrehzahl nn= Motornenndrehzahl p=Polpaarzahl n0=Leerlaufdrehzahlen |  | [Hz] [Hz] [min-1] [min-1] - [min-1] |
|  |  | Fragen - Beim Erreichen der Nennfrequenz kann die Spannung nicht weiter erhöht werden. Die Maschine gerät in den Feldschwächebereich - Aufgabe 2 - nNsyn > n0 (wegen Reibung) - Um M zu erzeugen, muss die Läuferfrequenz kleiner sein als die Drehfeldfrequenz - Um Drehmoment verbessern: Siehe Bild links - Unterschiede U/f- und U/f2 -Kennlinie - U/f: U & f proportional + Drehmomemt nimmt linear zu - U/f2 : U & f quadratisch + Drehmomemt nimmt quadratisch zu - U/f2 besseren Wirkungsgrad bei Pumpen - Da Pumpe au quadratisch - Höhere Spannung - + Bei kleinen n grössere Momente - - Bei kleinen n Stromaufnahme grösser - - Achtung Thermische Überlastung |  |  |  |  |
| U/f2 Grundstellbereich & Feldschwächebereich |  |  | U/f Grundstellbereich |  | U/f Feldschwächebereich |  |

| Praktikum 3: Asynchronmaschine-Dynamisches Verhalten an unterschiedlichen Lasten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Wie kann eine konstante Drehzahl bei ASM ohne komplizierte Regelung bei verschienden Lasten? - Mit Schlupfkompensation - Wie kann ein möglichst ruckfreier Beschleunigungsvorgang erreicht werden? - S-förmige Rampen verwenden - Wie wird die Rampenzeit korrekt definiert mit Bezug auf die Maximalfrequenz des Umrichters? fmaxtRampe=fsollt; fmax=maxFrequenz Frequenzumrichter fsoll=Frququnz die angefahren sollte tRampe=Rampenzeit [s] t=Zeit zum anfahren bis fsoll[s]; Hz [Hz] [s] [s]. - Erklären sie das Prinzip eines Brems-Choppers (Bremswiderstand). Woher kommt die zusätzliche Energie, welche abgebaut werden muss? - Wenn Bremsenergie zu hoch (Kondensator überlastet) → Bremswiderstand geschaltet & Energie zu Wäme - Bremsenergie abzubauen? - Effizient: Rückspeiseinheite - Ineffizient: In Wärme umwandeln |

| Schutzmassnahmen |  |
| --- | --- |
|  | - Körper widerstand = 1000 Ohm - Akute Lebensgefahr bei > 50V mA - Berührungsspannungen > 50V sind lebensgefährlich! Wie gefährlich - Grösse und Art des Stromes - Einwirkungsdauer - Weg des Stromes - Art und Höhe der Spannung |
| Erste Hilfe beim Elektrounfall - Ruhiges, richtiges und entschlossenes Handeln - Sich selbst nicht gefährden - Den Verunglückten vom Stromkreis befreien - Den Verunfallten in Seitenlage bringen - Notarzt rufen - Wiederbelebung | Schutzmassnahmen 1. Allpolig abschalten 2. Gegen Wiedereinschalten sichern 3. Auf Spannungsfreiheit prüfen 4. Erden und Kurzschliessen 5. Gefahrenbereich abschranken |