| Functions, Structures, Variables in Arduino |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Funktion | Erklärung der Variablen | Was macht die Funktion | Beispiel |
| #include <VonSerialEinlesen.h> |  |  |  |
| #include <PulseAusgeben.h> |  |  |  |
| #include <Servo.h> |  |  |  |
| analogRead (pin) | pin: Nummer des Pins mit dem analogen Eingangssignal | Gibt eine Zahl zwischen 0…1023 zurück. | Bei 5V Standardspannung und einem Ausgang von 512 beträgt die Spannung am Pin 2.5 Volt |
| abs(x) | x = normale Zahl | Berechnet den Betrag von x | abs(-5); // =5 |
| analogReference(type) | Type: DEFAULT: Standard 5V vom Arduino INTERNAL: eingebaute Referenz, 1.1V EXTERNAL: Spannung am Pin "AREF" | Konfiguriert die Referenzspannung, welche für den analogen Eingang benutzt wird (maximale Eingangsspannung) | analogReference(DEFAULT) |
| analogWrite (pin, value) | Pin: Der zu beschreibende Pin Value: Eine beliebige Zahl zwischen 0 und 255 | Gibt einem Pin einen analogen Wert (0 für immer ausgeschaltet, 255 für immer eingeschaltet) | LED mit variierender Helligkeit oder ein Motor mit variierender Geschwindigkeit |
| array[n] | n: Anzahl der Platzhalter | Platzhalter: Der Plätze von 0 bis n mit Zahlen oder Buchstaben ausfüllt. Char: für Buchstaben - ACCII | int myInts[6]; int myPins[] = {2, 4, 8, 3, 6}; int mySensVals[6] = {2, 4, -8, 3, 2}; char message[6] = "hello" |
| break; | - | Wird benutzt um aus einer for, while Schleife zu springen | while(a < 100) { serial.print(a); break; } |
| cos(rad) | rad: Winkel in Radianten (float) | Berechnet den Cosinus eines Winkels | cos(Pi/2) = 0 |
| # constrain(x,a,b) | x: Die zu beschränkende Zahl.: a: Das untere Ende des Bereichs. b: Das obere Ende des Bereichs. | Beschränkt die Zahl x auf einen Bereich | constrain(x , 10 ,150); |
| continue | - | Bricht eine Funktion ab wenn Etwas nicht erfüllt ist. Sonst macht es weiter | for (int x = 0; x <= 255; x ++) { if (x > 40 && x < 120) { continue; } digitalWrite(3, HIGH); } |
| delay(ms) | ms: Zeit in Millisekunden | Pausiert das Programm um den Wert (ms) | delay(1000) |
| digitalRead(pin) | Pin: Auszulesender Pin | Rückgabe: HIGH oder LOW; d.h. Er tastet den Eingangspin ab und schaut ob ein Signal anliegt oder | digitalRead(1) |
| digitalWrite (pin, value) | Pin: Pinnummer auf dem Arduino Value: | HIGH: gibt ein Signal auf den Pin LOW: schaltet das Signal ab | digitalWrite(3, HIGH) digitalWrite(4, LOW) |
| doubleEinlesen() intEinlesen() | Beliebig | Einlesen vom Serial Monitor | int = doubleEinlesen("Radius"); |
| for (initialization; condition; increment) | initialization: Startwert condition: Vergleich increment: Inkrement/Dekrement | Lässt eine nachfolgende Funktion durchlaufen bis der Vergleich nicht mehr zutrifft | Berechnung von Pi: {double sum=0.0; for (long n=1; n<N; n++) {double nenner=n*n; sum = sum + 1/nenner; } return sqrt (6*sum); } |
| if | beliebig | Vergleicht die Variabel mit einem vorgegebenen Wert (XBeliebig) und macht dann eine Aktion | if ( x > 10) { //dann mache…. } |

| if…else | beliebig | Vergleicht die Variabel mit einem vorgegebenen Wert (XBeliebig) und macht dann eine Aktion. Macht wenn Vergleich nicht richtig eine andere Aktion | if ( x > 10) { //dann mache…. } else //wenn nicht { //dann mache… } |
| --- | --- | --- | --- |
| loop() | keine | Wiederholt das nachfolgende Programm | void loop() |
| map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh) | value: Die zu mappende Zahl fromLow: untere Grenze der momentanen Ebene fromHigh: obere Grenze der momentanen Ebene toLow: untere Grenze der Zielebene toHigh: | Projiziert eine Zahl von der XEbene in die Y-Ebene. | map(512, 0, 1023, 10, 20) = 15 |
| max(x,y) | x: Erste Zahl Y: Zweite Zahl | Berechnet das Maximum von zwei Zahlen und gibt die grössere zurück | max(4, 9); //=9 |
| micros() | keine | Gibt die Zeit, die seit dem Programmstart vergangen ist, in Mikrosekunden wieder |  |
| millis() | keine | Gibt die Zeit, die seit dem Programmstart vergangen ist, in Millisekunden wieder |  |
| min(x,y) | x: Erste Zahl Y: Zweite Zahl | Berechnet das Minimum von zwei Zahlen und gibt die kleinere zurück. | min(4,9); // = 4 |
| noTone(pin) | Pin: Nummer des Pins | Stoppt den Ton sofort | noTone(1) |
| pinMode (pin, mode) | Pin: Pinnummer auf dem Arduino Mode: INPUT / OUTPUT | Definiert den Pin als Eingang oder Ausgang | pinMode(3,OUTPUT) pinMode(5,INPUT) |
| pow(base, exponent) | base: die Basis des Exponenten exponent: Der Exponenten | Berechnetet eine Exponentialfunktion. | pow(2,5); // 25 |
| random(min, max) | max: Obere Grenze des Bereichs min: Untere Grenze des Bereichs (nicht zwingend notwendig) | gibt eine zufällige Zahl zwischen min und max-1 zurück |  |
| return return value | value: irgendeine Variabel (z.Bsp: a) oder eine Konstante (z.Bsp: 1) | gibt einen Wert zurück | if ( x > 10) { return 1 } else //wenn nicht { return 'zu klein' } |
| Serial.begin(speed) | Speed: Geschwindigkeit in Bits pro Sekunde (baud) | Ruft den Serial Monitor auf | Serial.begin(9600) |

| Serial.print(Value) | Value: Zu wiedergebende Variable auf dem Serial Monitor | Gibt die Variable auf dem Serial Monitor wieder | Serial.print("Flaeche:") = Flaeche |
| --- | --- | --- | --- |
| Serial.println(Value) | Value: Zu wiedergebende Variable auf dem Serial Monitor | Gibt die Variable auf dem Serial Monitor wieder | Serial.print(Flaeche) z.Bsp. = 320 |
| setup() | keine | Gebraucht um Variablen, PinModes, Bibliotheken zu initialisieren | void setup() |
| sin(rad) | rad: Winkel in Radianten (float) | Berechnet den Sinus eines Winkels | sin(Pi/2) = 1 |
| sqrt(value) | value: Wert aus dem die Wurzel gezogen werden soll | Gibt die Wurzel eines Wertes zurück | sqrt(25) =5 |
| # switch(a) …. case x: | a = Wert der momentan ist x = Wert der case Struktur | Sprint zum case nummer welche switch(a) ist. switch(5) → case 5: | switch (var) { case 1: // Wenn Var = 2 serial.println(" Teil 1"); break; case 2: // Wenn Var = 2 serial.println(" Teil falsch "); break; |
| # string [n] # char name [n] = "arduino"; | n: Anzahl der Platzhalter |  | char Str4[ ] = "arduino"; |
| tan(rad) | rad: Winkel in Radianten (float) | Berechnet den Tangens eines Winkels | tan(Pi/4) = 1 |
| tone(pin, frequency) tone(pin, frequency, duration) | Pin: Nummer des Ausgabepins frequency: Frequenz des Tons in Hertz duration: Länge des Tons in Millisekunden | Wenn am Pin ein Lautsprecher installiert ist, gibt dieser Befehl einen Ton mit der gewünschten Frequenz über die gew. Länge aus. | tone(1,440,2000) = Ton A, 2s |
| void | keine | Zeigt, dass die folgende Funktion keine Information zurückgeben soll | void setup void loop |
| while | beliebig | Vergleicht einen Anfangswert mit einem Sollwert; wiederholt die nachfolgende Funktion bis Vergleich erfüllt | a = 0 while(a < 100) { //dann mache… a++ } |

| Servo Befehle |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Servo myServo; | Keine Ahnung aber ganz oben machen |  |  |
| myServo.attach(servoPin); | servoPin = Pinnnummer | Verbindet den Pin mit dem Servo Motor | myServo.attach(12); |
| myServo.write(winkel); | Max. Winkel 10 -170° | Fährt zum Winkel 100 | myServo.write(100); |
| pulseOut |  |  |  |
| pulseOut(freq, duty,outputMotorPin,outputLEDPin); |  | Gibt den Pulse an beiden Pins aus: sqrt(25) =5 |  |
| pulseOut(freq, duty,13 ,12); int freqCode= analogRead(A0); int dutyCode=analogRead(A1); int duty=map(dutyCode,0,1023,1,100); int freq=map(freqCode,0,1023,1,maxFreq); |  |  |  |